课程设计报告

姓名：          学号：          学院：    信息与电子工程学院

专业：    信息工程      班级：          实验日期：   2026年3月13日

课程名称：          电磁场与电磁波            任课老师：         郑史烈

1 目的和要求

设计射频功率放大器输入匹配电路、输出匹配电路（和天线匹配），并用圆图示意匹配过程。

晶体管输入端的电压反射系数S11为0.28∠−45°，输出端的的电压反射系数S22为0.88∠−5°。工作频率是10GHz，天线的输入阻抗是75Ω，微带线特征阻抗为50Ω。整个电路要求匹配至50Ω（In处）。

2 微带线基板选择

在10GHz的高频工作频率下，应尽可能选损耗低、介电常数稳定的板材。根据给出的板材目录，本实验选取板材为TLY-5（介电常数2.20±0.02 ，损耗因子0.0009），该板材介电常数低，能减小线路损耗，加工宽容度也好。

在给定的三个厚度——0.76、1.01、1.52mm中，为了使微带线加工容易，强度充足，性能良好，故选择厚度为1.01mm。

3 微带线参数计算

由于选用的微带线厚度h=1.01mm，相对较薄，因此假设wh>1，此时εre=εr+12+εr−1211+12hw，Ze=η0εrewh+1.393+0.67lnwh+1.44−1，λg=cεref，式中εr=2.20，η0=μ0ε0=120π Ω，c=3×108m/s。其中，假设的wh>1正确与否将在后续为微带线具体参数的计算中进行验证。

4 晶体管端口阻抗计算

晶体管输入端的电压反射系数S11为0.28∠−45°，则Z1=Zc1+S111−S11= 67.5-j29.0Ω。输出端的的电压反射系数S22为0.88∠−5°，则Z2=Zc1+S221−S22= 534.1-j365.7Ω。

5 天线端匹配

天线端的匹配我选用λ4阻抗变换器进行阻抗匹配。

微带线特征阻抗Ze1=RLZc= 61.2Ω。代入第3步给出的方程中，可得到wh=2.3，λg=22.1mm。其中wh=2.3>1符合第3步中的假设。在此情况下，微带线的宽度为2.3mm，长度为5.5mm。

因此，此处的匹配方案为串联一段宽度为2.3mm，长度为5.5mm的微带线。

6 晶体管输入端匹配

输入端的匹配我选用单可变电纳匹配器进行阻抗匹配。

此处归一化阻抗为z1=Z1Zc=1.35-j0.58，归一化导纳为y1=1z1=0.63+j0.27，在圆图中对应A点。为进行匹配，需要将其在圆图上对应的点移动到g =1的等g圆上，此处将其移动到B点，电长度的变化约为0.289。因此，并联短路支路需要提供的阻抗为圆图上的C点，电长度约为0.333。

令匹配阻抗使用的微带线特征阻抗Ze2= 50Ω，代入第3步给出的方程中，可得到wh=3.1，λg=21.9mm。其中wh=3.1>1符合第3步中的假设。在此情况下，微带线的宽度为3.1mm，两个电长度对应的长度依次为6.33mm，7.29mm。

因此，此处的匹配方案为首先串联一段长度为6.33mm，宽度为3.1mm的微带线，在并联一段长度为7.29mm，宽度为3.1mm的终端短路的微带线。

7 晶体管输出端匹配

输出端的匹配我选用单可变电纳匹配器进行阻抗匹配。

此处归一化阻抗为z2=Z2Zc=10.682-j7.314，归一化导纳为y2=1z2=0.064+j0.043，在圆图中对应D点。为进行匹配，需要将其在圆图上对应的点移动到g =1的等g圆上，此处将其移动到E点，电长度的变化约为0.281。因此，并联短路支路需要提供的阻抗为圆图上的F点，电长度约为0.459。

令匹配阻抗使用的微带线特征阻抗Ze2= 50Ω，代入第3步给出的方程中，可得到wh=3.1，λg=21.9mm。其中wh=3.1>1符合第3步中的假设。在此情况下，微带线的宽度为3.1mm，两个电长度对应的长度依次为6.15mm，10.05mm。

因此，此处的匹配方案为首先串联一段长度为6.15mm，宽度为3.1mm的微带线，在并联一段长度为10.05mm，宽度为3.1mm的终端短路的微带线。

8 总结与反思

本次课程设计我采用1个λ4阻抗变换器和2个单可变电纳匹配器，将整个射频功率放大器电路匹配至50Ω。

在单可变电纳匹配器的设计过程中，由于等| Г |圆和g =1的等g圆有两个交点，因此需要选择其一。在本次设计中，我对两个单可变电纳匹配器均选择了电长度更长的交点，这是因为如果选择电长度较短的交点，所需的部分微带线长度仅有1.5mm左右，这样的长度过短，加工较为困难，设计实用性不高。

同时，由于课程设计的数据不像题目的数据一样凑得刚刚好，因此计算过程中会频繁出现需要保留小数的情况，解方程求wh的过程也较为复杂，这会导致设计数据并非完全精确，而是有一定的误差，对匹配的效果造成一定影响。

总的来说，此次课程设计让我更好地理解了阻抗变化的规律，熟悉了各种阻抗匹配的方式与Smith圆图的应用，收获颇丰。