作业10  MATLAB 编程作业：

- 用带限内插公式重建信号。若

xt=0.3sin(2πt)+0.4cos2.5πt+π4+0.3cos(πt+π3)

- 计算xt的奈奎斯特采样频率。(2ωm=5π)

- 画出xt在区间[-4,4]的波形。

- 画出以采样周期T=0.25时基于离散信号xn=x(nT)并利用带限内插公式重建的波形。

- 画出以采样周期T=0.5时基于离散信号xn=x(nT)并利用带限内插公式重建的波形。

编写的程序如下：

%% 作业10编程题1：带限内插重建信号

% 定义原信号 x(t)

x = @(t) 0.3*sin(2*pi*t) + 0.4*cos(2.5*pi*t + pi/4) + 0.3*cos(pi*t + pi/3);

% (1) 计算奈奎斯特采样频率

% 信号分量频率：1 Hz, 1.25 Hz, 0.5 Hz → 最高频率 fm = 1.25 Hz

fm = 1.25; % 最高频率 (Hz)

fs_Nyquist = 2 * fm; % 奈奎斯特采样频率 = 2.5 Hz

Ts_Nyquist = 1 / fs_Nyquist; % 最大采样间隔 = 0.4 s

fprintf('奈奎斯特采样频率 = %.2f Hz, 最大采样间隔 = %.2f s\n', fs_Nyquist, Ts_Nyquist);

% (2) 画出 x(t) 在 [-4,4] 的波形

t_cont = linspace(-4, 4, 2000); % 连续时间轴

x_cont = x(t_cont);

figure('Name', '原信号波形');

plot(t_cont, x_cont, 'y', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('t (s)'); ylabel('x(t)');

title('x(t) = 0.3 sin(2πt) + 0.4 cos(2.5πt+π/4) + 0.3 cos(πt+π/3)');

grid on;

% 带限内插重建函数

% 输入：采样序列 x_n, 采样间隔 T, 待计算的连续时间点 t_query

% 输出：内插后的值

function x_recon = sinc_interp(x_n, n_start, T, t_query)

% x_n: 采样值向量，对应 n = n_start : n_start+length(x_n)-1

% n_start: 起始索引对应的整数

% T: 采样间隔

% t_query: 标量或向量，待计算的时间点

N = length(x_n);

n_idx = n_start : n_start+N-1;

t_query = t_query(:); % 转为列向量

x_recon = zeros(size(t_query));

for i = 1:length(t_query)

t = t_query(i);

% 计算每个采样点的 sinc 贡献

arg = (t - n_idx*T) / T;

% 避免除以零：当 arg=0 时 sinc(0)=1，MATLAB 的 sinc 函数已处理

x_recon(i) = sum(x_n .* sinc(arg));

end

end

%% (3) T = 0.25 s (满足奈奎斯特条件)

T1 = 0.25;

% 在 [-4,4] 内进行采样

t_start = -4; t_end = 4;

n1 = floor(t_start/T1) : ceil(t_end/T1);

x_n1 = x(n1 * T1);

% 重建连续信号（使用与绘制原信号相同的时间点）

x_recon1 = sinc_interp(x_n1, n1(1), T1, t_cont);

figure('Name', '重建信号 T=0.25');

plot(t_cont, x_cont, 'y', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '原信号 x(t)');

hold on;

stem(n1*T1, x_n1, 'r', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '采样点 (T=0.25)');

plot(t_cont, x_recon1, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '内插重建');

xlabel('t (s)'); ylabel('幅度');

title('带限内插重建 (T = 0.25 s, 满足奈奎斯特条件)');

legend; grid on;

%% (4) T = 0.5 s (不满足奈奎斯特条件，产生混叠)

T2 = 0.5;

n2 = floor(t_start/T2) : ceil(t_end/T2);

x_n2 = x(n2 * T2);

x_recon2 = sinc_interp(x_n2, n2(1), T2, t_cont);

figure('Name', '重建信号 T=0.5');

plot(t_cont, x_cont, 'y', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '原信号 x(t)');

hold on;

stem(n2*T2, x_n2, 'r', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '采样点 (T=0.5)');

plot(t_cont, x_recon2, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '内插重建');

xlabel('t (s)'); ylabel('幅度');

title('带限内插重建 (T = 0.5 s, 不满足奈奎斯特条件 → 混叠失真)');

legend; grid on;

(1)运行程序后，命令行窗口的输出如下：

奈奎斯特采样频率 = 2.50 Hz, 最大采样间隔 = 0.40 s

(2)波形如下：

(3)波形如下：

- 由上图可以看出，T=0.25满足采样定理，重建信号几乎与原信号重合。

(4)波形如下：

- 由上图可以看出，T=0.5不满足采样定理，重建信号出现明显的混叠失真。

- 本编程示例是利用连续LTI系统离散化来模拟连续信号的延时器，从而构建离散的延时器。已知连续延时器的系统函数h(t)及其频谱H(jω)如下所示：
ht=δ(t−t0)FHjω=e−jωt0
该系统满足采样定理，且采样周期为T。则有：
H(jω)=e−jωt0,    当ω∈−πT,πT时0,    其他                            
因此有
Hdejω=HjωT=e−jωt0T,   ω∈−π,π
对一个连续信号：xt=sin4πt进行T2的延时可得：

yt=xt−T2=sin4πt−T2

- 以T=0.1对xt进行采样，得到xn=x(nT)，画出xt和xn的图像。

- 以T=0.1对yt进行采样，得到yn=y(nT)，画出yt和yn的图像。

- 利用公式5.60中的hd[n]来计算xt延时的采样值：

yrn=xn∗hdn

- 利用带限信号的低通内插，从yrn中恢复yr(t)。画出yrn和yrt的图像。并比较yrt与yt图像的一致性。

编写的程序如下：

%% 作业10编程题2：利用离散延时器模拟连续信号延时

% 参数设置

T = 0.1; % 采样周期 (s)

t0 = T/2; % 延时时间 = 0.05 s

D = t0 / T; % 离散延时量 = 0.5

% 连续时间信号

x_cont = @(t) sin(4*pi*t);

y_cont = @(t) sin(4*pi*(t - t0));

% 时间范围

t_start = -0.5;

t_end = 1.5;

t_plot = linspace(t_start, t_end, 1000);

% 采样点

n = floor(t_start/T) : ceil(t_end/T);

t_n = n * T;

x_n = x_cont(t_n);

y_n = y_cont(t_n);

% 第1小问

figure('Name', '1a: x(t)');

plot(t_plot, x_cont(t_plot), 'g', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('t (s)'); ylabel('x(t)');

title('x(t) = sin(4\pi t)'); grid on;

figure('Name', '1b: x[n]');

stem(t_n, x_n, 'r', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4);

xlabel('n (样点)'); ylabel('x[n]');

title('采样序列 x[n] = x(nT), T=0.1'); grid on;

% 第2小问

figure('Name', '2a: y(t)');

plot(t_plot, y_cont(t_plot), 'g', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)');

title('y(t) = x(t - T/2) = sin(4\pi(t-0.05))'); grid on;

figure('Name', '2b: y[n]');

stem(t_n, y_n, 'r', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4);

xlabel('n (样点)'); ylabel('y[n]');

title('采样序列 y[n] = y(nT)'); grid on;

% 第3小问

% 先构造理想离散延时器 h_d[n] = sinc(n - D)

N_half = 25;

n_hd = -N_half : N_half;

h_d = sinc(n_hd - D);

% 卷积得到 y_r[n] 并精确对齐时间轴

y_r_n_full = conv(x_n, h_d);

n_conv_start = n(1) + n_hd(1);

n_conv_end = n(end) + n_hd(end);

n_conv = n_conv_start : n_conv_end;

[~, idx] = intersect(n_conv, n);

y_r_n = y_r_n_full(idx);

figure('Name', '第3问: y_r[n]');

stem(n, y_r_n, 'g', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4);

xlabel('n'); ylabel('y_r[n]');

title('离散延时器输出 y_r[n] = x[n] * h_d[n]'); grid on;

% 第4小问

% 辅助函数：低通内插

function y_rec = sinc_interp(y_n, n_start, T, t_query)

N = length(y_n);

n_idx = n_start : n_start+N-1;

t_query = t_query(:);

y_rec = zeros(size(t_query));

for i = 1:length(t_query)

t = t_query(i);

arg = (t - n_idx*T) / T;

y_rec(i) = sum(y_n .* sinc(arg));

end

end

% 从 y_r[n] 重建连续信号 y_r(t)

t_recon = t_plot;

y_r_t = sinc_interp(y_r_n, n(1), T, t_recon);

% 图4a: y_r(t) 单独波形

figure('Name', '4a: y_r(t) 重建连续信号');

plot(t_recon, y_r_t, 'r', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('t (s)'); ylabel('y_r(t)');

title('从 y_r[n] 低通内插重建的连续信号 y_r(t)'); grid on;

% 图4b: y_r(t) 与 y(t) 对比

figure('Name', '4b: y_r(t) 与 y(t) 对比');

plot(t_recon, y_cont(t_recon), 'g', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '理论 y(t)'); hold on;

plot(t_recon, y_r_t, 'r', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', '重建 y_r(t)');

xlabel('t (s)'); ylabel('幅度');

title('延时信号对比：理论 y(t) 与 基于离散延时器重建的 y_r(t)');

legend; grid on;

(1)xt和xn波形如下：

(2)yt和yn波形如下：

(3)yrn波形如下：

(4)yrt波形如下：（yrn波形上一问已给出）

yrt与yt波形对比如下：

- 由上图可以看出，重建信号几乎与原信号重合，两者一致性高。