作业4  MATLAB 编程作业：

- 请编写MATLAB程序H = REVERSECONV(X, Y)，要求输入序列X和Y，输出序列H，使Y=X*H，若没有H满足要求，则输出错误信息“No sequence satisfies this condition.”

编写的程序如下：

function H=REVERSECONV(X,Y)

if length(Y)<length(X)

error('No sequence satisfies this condition.');

end

if X(1) == 0

error('No sequence satisfies this condition.');

end

H=zeros(1,length(Y)-length(X)+1);

X=[X,zeros(1,length(Y)-length(X))];

H(1)=Y(1)/X(1);

for i=2:length(H)

H(i)=(Y(i)-H(1:i-1)*X(i:-1:2)')/X(1);

end

for i=length(H)+1:length(Y)

if abs(Y(i)-H(1:length(H))*X(i:-1:i-length(H)+1)')>1e-3

error('No sequence satisfies this condition.');

end

end

end

为检验程序正确性，采用不同例子对程序进行验证，使用的例子和程序如下：

>> X = [1, 2, 1];

Y = [3, 7, 9, 9, 4];

H1 = REVERSECONV(X, Y)

H1 =

3     1     4

>> X = [1, 1];

Y = [1, 2, 3];

H2 = REVERSECONV(X, Y)

错误使用 REVERSECONV (第 22 行)

No sequence satisfies this condition.

>> X = [0, 1];

Y = [0, 1, 1];

H3 = REVERSECONV(X, Y)

错误使用 REVERSECONV (第 8 行)

No sequence satisfies this condition.

>> X = [3, 1, 5];

Y = [6, 1];

H4 = REVERSECONV(X, Y)

错误使用 REVERSECONV (第 4 行)

No sequence satisfies this condition.

通过例子可以发现，本程序实现了所需功能，程序正确。

- 如下所示，一个连续LTI系统，当输入x(t)为区间[0,2]上幅度为1的方波，输出y(t)为区间[0,2]上最高点为1的三角波时，求该系统的单位冲激响应h(t)。

- 请编写程序，画出当T=50时的hT(t)的波形，其中t∈(−20,20)。

编写的程序如下：

T = 50;

t = linspace(-20, 20, 800);

delta = 0.001;

omega = 0:delta:T;

omega(1) = 0.0000001;

h_T = zeros(size(t));

for i = 1:length(t)

f_omega = (sin(omega/2).^2 ./ (omega .* sin(omega))) .* cos(omega * t(i));

f_omega(1) = 0.25;

h_T(i) = (2/pi) * sum(f_omega) * delta;

end

figure;

plot(t, h_T, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('t (s)', 'FontSize', 12);

ylabel('h_T(t)', 'FontSize', 12);

title(['h_T(t) 波形 (T = ', num2str(T), ')'], 'FontSize', 14);

grid on;

xlim([-20, 20]);

输出的波形如下：

- 基于以上hT(t)，利用卷积公式，画出当T=50时yT(t)=x(t)*hT(t)的波形，其中t∈(−5,5)。看一下yT(t)是不是一个近似的三角波。

编写的程序如下：

T = 50;

delta= 0.001;

omega = 0:delta:T;

t_h = linspace(-20, 20, 800);

t_y = linspace(-5, 5, 800);

omega(1) = 0.0000001;

h_T = zeros(size(t));

for i = 1:length(t)

f_omega = (sin(omega/2).^2 ./ (omega .* sin(omega))) .* cos(omega * t_h(i));

f_omega(1) = 0.25;

h_T(i) = (2/pi) * sum(f_omega) * delta;

end

x = @(tau) double(tau >= 0 & tau <= 2);

delta_tau = t_h(2) - t_h(1);

y_T = zeros(size(t_y));

for i = 1:length(t_y)

tau = t_h;

x_tau = x(tau);

h_t_minus_tau = interp1(t_h, h_T, t_y(i) - tau, 'linear', 0);

y_T(i) = sum(x_tau .* h_t_minus_tau) * delta_tau;

end

figure(2);

plot(t_y, y_T, 'r-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('t (s)');

ylabel('y_T(t)');

title(['y_T(t) = x(t) * h_T(t)  (T = ', num2str(T), ')']);

grid on;

xlim([-5, 5]);

输出的波形如下：

- 该图形是一个近似的三角波，程序正确。